## 前置须知

4.1.15 是正点原子原版标配内核，结构固定，分两类文件：

- imx6ull.dtsi：芯片公共设备树，只用来查阅，绝对不要修改

- arch/arm/boot/dts/imx6ull-alientek-emmc.dts：你的板子专属板级设备树，所有修改只在这个文件里做

## 步骤 1：进入目录，找到要改的板级 DTS

### 1. 进入内核源码根目录，cd 到设备树文件夹

运行

cd arch/arm/boot/dts/

### 2. 确认你要编辑的文件

一般文件名格式：

imx6ull-14x14-xxx.dts

比如 emmc 版本屏是 4.3 寸就是：

imx6ull-14x14-emmc-4.3-800x480.dts

你可以用 ls 查看目录下文件，找到对应板子的 dts，后面全程用 vim/VSCode 打开这个文件编辑。

### 核心逻辑先记死

你 SPI 要用的 4 个引脚，出厂默认分配给 UART2

引脚复用只能一种功能生效：

想用 SPI → 必须把 UART2 关掉，再重新配置引脚为 SPI 模式。

## 步骤 2：在板级 dts 里查找 UART2 设备节点

### 操作：打开 dts 文件，搜索关键词 uart2

你会搜到一段类似结构：

dts

uart2: serial@20088000 {

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>;

status = "okay";

};

### 逐行看懂每一行含义（教你怎么查）

- serial@20088000

去imx6ull.dtsi里搜索20088000，可以查到这就是 UART2 寄存器基地址，硬件固定。

- pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>

意思：引用一个叫pinctrl_uart2的引脚配置组，往下翻文件继续搜pinctrl_uart2就能看到这组引脚具体复用配置。

- status = "okay"

okay = 开启该外设；disabled = 关闭外设

### 你需要做的修改（理解后动手）

把这一行：

status = "okay";

改为

status = "disabled";

这一步就是关闭 UART2，释放引脚，避免和 SPI 冲突。

拓展查找：继续搜索pinctrl_uart2

能看到原本 UART2 的引脚定义，就是后面你要改成 SPI 的那 4 个 IO，印证引脚确实被串口占用。

## 步骤 3：查找 ECSPI3 原生控制器节点（查硬件地址）

### 操作 1：打开imx6ull.dtsi，搜索 ecspi3

你会找到内核自带的 ecspi3 基础节点：

dts

ecspi3: spi@200c0000 {

#address-cells = <1>;

#size-cells = <0>;

reg = <0x200c0000 0x4000>;

interrupts = <GIC_SPI 19 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

clocks = <&clks IMX6UL_CLK_ECSPI3>,

<&clks IMX6UL_CLK_ECSPI3_IPG>;

dmas = <&sdma 7 1 0>, <&sdma 8 1 0>;

dma-names = "rx", "tx";

status = "disabled";

};

### 重点看懂 2 个关键信息

- spi@200c0000：ECSPI3 硬件寄存器地址，固定不能改

- status = "disabled"：默认 SPI3 是关闭状态，我们要在板级 dts 里把它重写开启

原则：不要在 imx6ull.dtsi 里改任何内容，我们在自己的板级 xxx.dts 里重写覆盖这个节点即可。

## 步骤 4：新建 SPI 引脚 pinctrl 配置（怎么查引脚宏）

### 4.1 引脚宏去哪里查？

头文件路径：

内核源码/include/dt-bindings/pinctrl/mx6ul-pinfunc.h

这个文件里存放所有引脚复用宏定义。

结合你的原理图 4 个引脚对应关系：

- JP6_9：UART2_RX_DATA → ALT5 → ECSPI3_SCLK

- JP6_7：UART2_CTS_B → ALT5 → ECSPI3_MOSI

- JP6_10：UART2_RTS_B → ALT5 → ECSPI3_MISO

- JP6_12：UART2_TX_DATA → ALT5 → ECSPI3_SS0

### 手动去头文件搜索宏（教你查询方法）

在mx6ul-pinfunc.h依次搜索：

- 搜索 UART2_RX_DATA，找到对应 ALT5 功能宏：MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__ECSPI3_SCLK

- 搜索 UART2_CTS_B，找到 ALT5：MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__ECSPI3_MOSI

- 搜索 UART2_RTS_B，找到 ALT5：MX6UL_PAD_UART2_RTS_B__ECSPI3_MISO

- 搜索 UART2_TX_DATA，找到 ALT5：MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__ECSPI3_SS0

### 4.2 在板级 dts 的 iomuxc 节点下添加自定义 pin 组

在你 xxx.dts 文件里找到 iomuxc 大节点，里面全是pinctrl_xxx配置。

在任意一个现有 pin 组下方，自己新建一段，格式模板：

dts

pinctrl_ecspi3: ecspi3grp {

fsl,pins = <

// 这里把上面查到的4条宏一行一条粘贴进去

// 末尾数字是IO电气配置，4.1.15标准SPI推荐 0x100b0

>;

};

每一条宏后面跟上 0x100b0，这个配置含义：

关闭上下拉、IO 速度高速、3.3V 驱动、常规输入输出属性，官方 SPI 标准配置。

## 步骤 5：在板级 dts 里覆写 ecspi3 节点，开启 SPI 并挂载 W25Q

### &ecspi3 {

### /* Linux SPI总线强制要求父节点声明寻址格式，内核文档spi-bus.txt规定死 */

### #address-cells = <1>;   /* 子设备reg地址占用1个32位单元（片选编号） */

### #size-cells = <0>;      /* SPI从设备无内存地址空间，size字段为0 */

### pinctrl-names = "default";

### pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi3>;

### /* 使用硬件自带SS0片选，填0；若用GPIO软件片选则写cs-gpios = <&gpio1 20 GPIO_ACTIVE_LOW>; */

### cs-gpios = <0>;

### /* 开启外设，覆盖dtsi里默认的status = "disabled" */

### status = "okay";

### /* W25Q64子设备，遵循jedec,spi-nor驱动匹配规范 */

### flash@0 {

### compatible = "winbond,w25q64", "jedec,spi-nor";

### reg = <0>;                  /* 挂载在第0路片选SS0 */

### spi-max-frequency = <10000000>;

### };

### };

### 教你怎么查 compatible 匹配字符串

在内核源码全局搜索支持 w25q64 的兼容属性：

bash

运行

grep -rn "w25q64" 内核源码/drivers/mtd/ --include="*.c"

可以查到驱动里兼容列表包含：

"winbond,w25q64" 和通用兼容项 "jedec,spi-nor"

所以填进去即可。

### 参数解释

- reg = <0>：代表挂载在第 0 路硬件片选 SS0，对应我们配置的第四个引脚

- spi-max-frequency：SPI 时钟最大频率，W25Q 稳妥先用 10MHz，即10000000

## 步骤 6：编译设备树，理解编译命令

回到内核根目录，执行 dtbs 编译：

bash

运行

make dtbs

编译成功后，在 arch/arm/boot/dts/ 目录下会生成同名 .dtb 二进制文件。

### 替换方式

把新生成的 dtb 放到开发板 TF 卡 /emmc 的 boot 分区，替换原有 dtb，重启开发板生效。

## 步骤 7：上电后分层排查验证（一步步查有没有生效）

### 验证 1：查看 SPI 总线是否生成

开发板终端输入：

shell

ls /dev/spidev*

ecspi0→spidev0.0

ecspi1→spidev1.0

ecspi2→spidev2.0

ecspi3→spidev3.0

能列出对应设备节点，说明 SPI 控制器驱动加载成功。

### 验证 2：查看 MTD 分区，确认 W25Q 被 spi-nor 驱动识别

shell

cat /proc/mtd

如果出现新的 mtd 设备，代表 flash 挂载成功。

### 排查思路（教你自己排错）

- 无 spidev 节点：dts 写错、status 没改成 okay、引脚宏拼写错误、UART2 没关闭引脚冲突

- 有 spidev 但无 mtd：compatible 字符串写错、频率过高、MOSI/MISO 接反、片选接线错误

- dmesg 打印查看详细日志：

shell

dmesg | grep spi

dmesg | grep mtd

打印信息会明确提示哪一行设备树解析失败、引脚冲突、驱动匹配失败，根据日志字面提示修改即可。

模板

// imx6ull.dtsi 芯片底层原生UART2硬件定义，只写硬件固有参数，默认关闭不启用

uart2: serial@021e8000 {

compatible = "fsl,imx6ul-uart", "fsl,imx6q-uart", "fsl,imx21-uart"; // 驱动匹配标识，内核靠这个绑定串口驱动

reg = <0x021e8000 0x4000>; // UART2寄存器起始地址 + 地址空间大小

interrupts = <GIC_SPI 27 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; // 绑定硬件中断号，收发数据触发中断通知CPU

clocks = <&clks IMX6UL_CLK_UART2_IPG>, <&clks IMX6UL_CLK_UART2_SERIAL>; // 挂载两路工作时钟

clock-names = "ipg", "per"; // 给两个时钟命名，驱动方便调用

dmas = <&sdma 27 4 0>, <&sdma 28 4 0>; // 收发DMA通道，无需CPU逐字节搬运数据// 板级dts引用上方uart2节点，追加配置、覆盖原有参数

&uart2 {

pinctrl-names = "default"; // 声明设备仅默认上电这一种引脚工作模式

pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>; // 默认模式使用pinctrl_uart2这组引脚复用配置

fsl,uart-has-rtscts; // 开启硬件流控，会占用TX/RX/CTS/RTS一共4根引脚

/* for DTE mode, add below change */

/* fsl,dte-mode; */ // 切换串口主从模式，一般不用

/* pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2dte>; */

status = "okay"; // 覆盖默认disabled，正式开启UART2外设，占用引脚

};

dma-names = "rx", "tx"; // DMA区分接收、发送通道

status = "disabled"; // 默认禁用，板子dts可后续修改开启

};

#define MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__ECSPI3_SS0

#define MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__ECSPI3_SCLK

#define MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__ECSPI3_MOSI

#define MX6UL_PAD_UART2_RTS_B__ECSPI3_MISO

# 1. 最关键 — probe 有没有成功

dmesg | grep ecspi

成功的话会看到类似：

spi_imx 2010000.ecspi: probed

而不是 probe failed with error -22。

# 2. 设备节点有没有生成

ls /dev/spidev*

# 3. 看看内核绑定的是哪个驱动

ls /sys/bus/spi/devices/

cat /sys/bus/spi/devices/spi*/modalias

| 期望结果 | 说明 |
| --- | --- |
| /dev/spidev2.0（或 spidev3.0） | spidev 绑定成功 |
| /sys/bus/spi/devices/spi*.0 存在 | SPI 从设备已注册 |
| dmesg ¦ grep ecspi 有 probed | 控制器驱动加载成功 |

用大白话给你讲透 compatible

核心一句话

compatible = "甲,乙" 就是「钥匙」，内核拿着这串文字，去所有驱动里找一模一样的「锁」，对上了就启动驱动控制这个硬件；对不上，这行设备树直接作废，硬件完全不生效。

举最生活化的例子

场景：快递驿站（内核）、快递员（驱动程序）、快递包裹（dts 设备节点）

- 你写驱动的时候，会告诉系统：

我这个快递员，只签收收件人为 alientek,beep 的包裹

c

运行

// 驱动代码里写死只认这个名字

static struct of_device_id match_table[] = {

{.compatible = "alientek,beep"},

{}

};

- 你在设备树里写蜂鸣器节点：

dts

beep {

compatible = "alientek,beep";

};

相当于在快递包裹上写收件人：alientek,beep

- 开机内核挨个扫所有包裹：

看到收件人和快递员认领的名字完全一样 → 把包裹分给这个快递员

快递员（驱动）开始干活：初始化引脚、控制蜂鸣器响 / 不响。

W25Q32 设备树添加的问题与解决办法

问题 1：compatible 选错了

现象：最初设备树里 flash@0 写的是 compatible = "winbond,w25q32", "jedec,spi-nor"。

原因："jedec,spi-nor" 会绑定内核 MTD SPI NOR 框架，生成 /dev/mtd0。但 C 代码用的是 spidev 用户态方式（ioctl(SPI_IOC_MESSAGE)），两者不兼容。

解决：改成 spidev 的通用 compatible：

compatible = "rohm,dh2228fv";

问题 2：Pad 配置 0x100b0 不适合 SPI

现象：原始 pinmux 用了 0x100b0。

原因：0x100b0 的 HYS=1（迟滞开）、SRE=0（慢摆率），这是给按键/模拟输入用的。SPI 10MHz 时钟下迟滞会增加边沿延迟，慢摆率会让波形翻不过来。

解决：改为 0x10b1（HYS=0 迟滞关，SRE=1 快摆率）：

pinctrl_ecspi3: ecspi3grp {

fsl,pins = <

MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__ECSPI3_SS0   0x10b1

MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__ECSPI3_SCLK  0x10b1

MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__ECSPI3_MOSI    0x10b1

MX6UL_PAD_UART2_RTS_B__ECSPI3_MISO    0x10b1

>;

};

问题 3：ECSPI3 probe 报 -22（EINVAL）— 根本原因

现象：试了关 UART2、查时钟、删 DMA 都不行：

spi_imx: probe of 2010000.ecspi failed with error -22

排查过程：

| 怀疑方向 | 验证方法 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| UART2 引脚冲突 | ls /dev/ttymxc1 不存在，console 不是 ttymxc1 | ❌ |
| 时钟门没开 | devmem 0x020C4074，CG10=11，时钟正常 | ❌ |
| 删掉 DMA 导致 | 读源码，DMA 失败只有 dev_err 然后降级 PIO | ❌ |

定位：读 drivers/spi/spi-imx.c 的 spi_imx_probe() 源码，入口处：

ret = of_property_read_u32(np, "fsl,spi-num-chipselects", &num_cs);

if (ret < 0) {

if (mxc_platform_info)       // 设备树方式下是 NULL

num_cs = mxc_platform_info->num_chipselect;

else

return ret;              // ← 直接返回 -EINVAL

}

NXP 4.1.15 BSP 的 spi-imx 驱动强制要求 fsl,spi-num-chipselects 这个私有属性，设备树里没写就直接 -22，后面的 DMA、中断、时钟初始化根本没执行到。

解决：加上一行 fsl,spi-num-chipselects = <1>：

&ecspi3 {

fsl,spi-num-chipselects = <1>;

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi3>;

status = "okay";

flash@0 {

compatible = "rohm,dh2228fv";

reg = <0>;

spi-max-frequency = <10000000>;

};

};

问题 4：probe 成功但没有 /dev/spidev* 设备节点

现象：

dmesg | grep ecspi  →  spi_imx 2010000.ecspi: probed   ✅

ls /dev/spidev*     →  No such file or directory       ❌

ls /sys/bus/spi/devices/  →  spi2.0  ✅ 从设备已注册

cat /sys/bus/spi/devices/spi*/modalias  →  spi:dh2228fv

原因：内核没编译 CONFIG_SPI_SPIDEV（用户态 SPI 驱动）。modprobe spidev 报 module spidev not found。

解决：

sed -i 's/# CONFIG_SPI_SPIDEV is not set/CONFIG_SPI_SPIDEV=y/' .config

make zImage dtbs -j4

# 替换板子上的 zImage 和 dtb，重启

汇总

| # | 问题 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | compatible 不匹配代码 | jedec,spi-nor 走 MTD，代码用 spidev | 改成 rohm,dh2228fv |
| 2 | pad 电气配置不当 | 0x100b0 迟滞开+慢摆率 | 改成 0x10b1 |
| 3 | probe 持续 -22 | 驱动强制要求 fsl,spi-num-chipselects | 加 fsl,spi-num-chipselects = <1> |
| 4 | 无 /dev/spidev* | 内核没开 CONFIG_SPI_SPIDEV | .config 改 y 重编 |

最终结果：

/dev/spidev2.0            ✅

spi_imx 2010000.ecspi: probed  ✅

核心教训：驱动 probe 报 -22 这类错误，不看驱动源码就是盲猜，浪费时间。