Edge AI Agent Gateway

边缘 AI 智能家居网关 — 完整设计文档

硬件平台：NXP i.MX6ULL (Cortex-A7) + Linux 4.1.15

技术栈：C（嵌入式 sysfs/mmap） + Python（Agent LLM） + MQTT + SQLite3

# 目录

1. 项目概述

2. 系统架构总览

3. 数据流全景 - 打开灯全链路

4. Python Agent 端 - 大脑

5. MQTT 通信层 - 神经

6. C 嵌入式端 - 手脚

6.1 多线程架构

6.2 传感器（DHT11 / BH1750 / GP2Y1014AU / W25Q32）

6.3 执行器（LED灯 / 继电器 / 红外 / 状态LED）

6.4 GPIO 访问策略（sysfs vs mmap）

6.5 工具分发

6.6 本地存储 SQLite3

7. 通信协议 JSON-RPC

8. 目录结构

9. 面试要点

# 1. 项目概述

这是一个面向嵌入式 Linux 应用开发岗位的综合性项目。用户用自然语言发出指令（如"打开灯"），AI Agent 理解意图后通过 MQTT 下发指令到 i.MX6ULL 开发板，C 程序操作 GPIO 控制真实的继电器、LED 和传感器。

一句话：Python 做 AI Agent（大脑），MQTT 做通信（神经），C 做嵌入式控制（手脚）。

解决的问题：

展示多语言：Python（Agent）+ C（嵌入式）+ JSON（协议）

展示嵌入式 Linux 全栈：GPIO sysfs/mmaps、I2C、ADC、SPI、多线程、SQLite3

展示架构设计：三层架构、消息队列、工具分发模式

展示工程选型：GP2Y1014AU 替代 PMS5003 降成本、sysfs 标准 GPIO

展示 AI 集成：LLM Function Calling、自动巡检、规则引擎

# 2. 系统架构总览

三层架构：

+==================================================================+

|                    PC / 云服务器                                 |

|  [Web Dashboard]  [Agent Core]  [自动化规则引擎]                 |

|   Flask+SocketIO   LLM对话+       定时检查传感器                  |

|                    Function       触发联动动作                    |

|  用户打字/点击      Calling                                        |

|       |                |                |                         |

|       +----------------+----------------+                         |

|                        |  MQTT Bridge (paho-mqtt)                 |

+========================|==========================================+

|  MQTT (mosquitto broker)

edge/.../tool/call     (下发指令)

edge/.../sensor/report (传感器上报)

edge/.../tool/result   (执行结果)

|

+========================|==========================================+

|                   i.MX6ULL 嵌入式板                               |

|                        |                                          |

|  +---------------------+---------------------------------------+  |

|  |  main.c (4线程)                                              |  |

|  |  [sensor_thread 2s]  [mqtt_rx]  [mqtt_tx]  [heartbeat 30s] |  |

|  |       |                  |           |            |          |  |

|  |  DHT11/BH1750/      解析JSON    消费内部队列   心跳上报       |  |

|  |  GP2Y1014AU/W25Q32   查表分发    mqtt_publish               |  |

|  |       |                  |           |            |          |  |

|  |       +--------+---------+-----------+------------+          |  |

|  |                |  内部消息队列 (环形缓冲区)                    |  |

|  |                |  pthread_mutex + pthread_cond                |  |

|  |                |                                              |  |

|  |  +-------------+-------------+                                |  |

|  |  | GPIO 访问层 (分层设计)     |                                |  |

|  |  |  /dev/mem+mmap   sysfs   |                                |  |

|  |  |  DHT11           继电器   |                                |  |

|  |  |  IR发射           LED灯   |                                |  |

|  |  |                  状态LED  |                                |  |

|  |  |                  GP2Y LED |                                |  |

|  |  +---------------------------+                                |  |

|  |                                                                |  |

|  |  SQLite3(WAL)  I2C(BH1750)  ADC(GP2Y)  SPI(W25Q32)           |  |

|  +----------------------------------------------------------------|  |

+====================================================================+

# 3. 数据流全景 - 一条"打开灯"指令的完整旅程

这是整个项目最重要的章节。理解这条链路，面试就能从头讲到尾。

第1步：用户输入

用户在浏览器输入"打开灯"，点击发送
→ web/dashboard.py → on_chat() / POST /api/chat
→ 数据：{"message":"打开灯"}

第2步：LLM 理解意图

EdgeAgent.chat() → 调用 DeepSeek API
→ 传入 TOOLS_OPENAI_FORMAT 工具列表
→ LLM 返回 tool_calls: {name:"control_led", arguments:{action:"on"}}
→ agent_core.py → chat()

第3步：工具执行

execute_tool() 查 TOOL_REGISTRY
→ control_led(args) → mqtt_bridge.call_tool()
→ tools/__init__.py → control_led()

第4步：MQTT 下发

MqttBridge 发布: topic=edge/imx6ull-gateway-001/tool/call
payload={"id":"req_...","method":"tool.call","params":{"tool":"control_led","args":{"action":"on"}}}
→ mqtt_bridge.py → call_tool()

第5步：C端接收

libmosquitto on_message → mqtt_msg_enqueue（环形缓冲区）
→ mqtt_rx_thread 取出 → tool_call_parse_json() 解析
→ mqtt_client.c + tool_dispatcher.c

第6步：工具分发+硬件控制

tool_dispatch() 查 g_tool_registry[] → "control_led" 匹配
→ tool_control_led(args, result, len)
→ led_control_set("on") → gpio_write_val(4, 1)
→ write /sys/class/gpio/gpio4/value → GPIO1_IO04 输出 3.3V
→ 220Ω 电阻 → LED 导通 → 灯亮
→ tool_handlers.c → led_control.c → gpio_util.c

第7步：结果回传

tool_result_to_json() 序列化 → iq_put(&g_tool_iq)
→ mqtt_tx_thread 消费 → mqtt_publish()
→ topic: edge/.../tool/result, payload: {"success":true}
→ main.c → mqtt_tx_thread

第8步：Agent 收尾

on_tool_result() → Event.set() → 工具结果加入 LLM 上下文
→ LLM 再次推理 → "灯已打开"
→ WebSocket 推送到浏览器
→ tools/__init__.py → on_tool_result()

# 4. Python Agent 端 - 大脑

## 4.1 核心模块

agent_core.py — EdgeAgent：LLM 对话 + Function Calling 循环 + 传感器缓存 + 主动巡检

mqtt_bridge.py — MqttBridge：MQTT 连接/发布/订阅/事件路由/工具调用下发

tools/__init__.py — 8 个工具函数：control_led/control_relay/send_ir/read_temperature/read_humidity/get_device_status/get_weather/create_automation

web/dashboard.py — Flask + SocketIO Web 面板

memory/context_store.py — 对话记忆 + 传感器趋势

## 4.2 Function Calling 机制

这是整个 AI Agent 的核心设计模式：LLM 不直接控制硬件，而是输出函数调用，由 Python 实际执行。

用户: "把灯打开"

→ LLM(DeepSeek): tool_calls[{name:"control_led", arguments:{action:"on"}}]

→ execute_tool('control_led', {action:'on'})

→ MQTT 下发 → 硬件执行 → LLM 生成回复

关键代码在 agent_core.py 的 chat()：最多 5 轮工具调用循环，防止 LLM 死循环。

## 4.3 为什么不用 LangChain

LangChain 封装太深。直接用 OpenAI SDK 写 Function Calling 循环，50 行代码说清楚，面试能逐行解释。

# 5. MQTT 通信层 - 神经

## 5.1 为什么选 MQTT

长连接：嵌入式资源受限，HTTP 反复建连开销大

发布/订阅：Agent 和设备解耦，QoS=1 消息不丢

双向：同一条连接上报传感器 + 下发指令

低带宽：最小帧头 2 字节

## 5.2 Topic 设计

设备上报传感器:  edge/imx6ull-gateway-001/sensor/report

Agent下发工具调用: edge/imx6ull-gateway-001/tool/call

设备回传结果:     edge/imx6ull-gateway-001/tool/result

设备心跳:         edge/imx6ull-gateway-001/heartbeat

设备注册(retained):edge/imx6ull-gateway-001/register

## 5.3 双端实现对比

Python端 (mqtt_bridge.py):   C端 (mqtt_client.c):

paho-mqtt                    libmosquitto

on_message → method路由       on_message → 环形缓冲区 → 轮询

# 6. C 嵌入式端 - 手脚

嵌入式端是项目技术深度的核心 —— 纯 C 语言在 i.MX6ULL 上实现多线程、多协议传感器、GPIO 控制和本地存储。

## 6.1 多线程架构

main()

├── sensor_thread()    传感器采集  2s周期

│   DHT11→BH1750→GP2Y1014AU→SQLite→JSON→内部队列

├── mqtt_rx_thread()   MQTT接收    阻塞轮询

│   环形缓冲区→解析JSON→tool_dispatch()→内部队列

├── mqtt_tx_thread()   MQTT发送    消费内部队列

└── heartbeat_thread() 心跳上报   30s周期

线程间通信：自研轻量消息队列 (iqueue_t)

环形缓冲区 char[64][2048] + head/tail 指针

pthread_mutex + pthread_cond（生产者-消费者模型）

为什么不用 POSIX mqueue：很多嵌入式内核没开 CONFIG_MQUEUE

## 6.2 传感器模块

支持 4 种传感器，覆盖 4 种接口协议：

① DHT11 温湿度 — GPIO 单总线 bit-banging

/dev/mem + mmap 直接操作 GPIO1 寄存器 (0x0209C000)

理由：需分辨 26us vs 70us 脉宽，sysfs write 延迟 ~50us 无法做 bit-banging

时序：clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC) 纳秒时间戳 + busy-wait + __asm__("nop")

流程：主机拉低 20ms → 拉高 30us → 切输入 → 读 40bit → 校验 → 解析

② BH1750 光照 — I2C

open("/dev/i2c-0") + ioctl(I2C_SLAVE, 0x23) + write/read

发 0x10 → 等 180ms → 读 2 字节 → lux = raw / 1.2

③ GP2Y1014AU 粉尘 — GPIO sysfs + ADC

夏普红外粉尘传感器，成本约 2 元（PMS5003 要 30-50 元，选它降成本）

GPIO sysfs 控制红外 LED 脉冲：gpio_export_out(9) → gpio_write_val

ADC 读模拟电压：/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage1_raw

时序：LED ON → 等 0.28ms → 读 ADC → LED OFF → 等 9.68ms → 周期完成

算法：粉尘(ug/m3) = (V_led_on - V_led_off) * 172

接线：GPIO1_IO09 → NPN基极(1kΩ) → 集电极接150Ω到5V → 发射极接LED-GND

④ W25Q32 NOR Flash — SPI

open("/dev/spidev0.0") + ioctl 配置 mode/speed/bits

全双工：ioctl(SPI_IOC_MESSAGE(1)) 发N字节同时收N字节

读 JEDEC ID：发 0x9F + 3字节 dummy → 收 制造商/类型/容量

统一管理：sensor_manager.c

sensor_manager_init()：逐个初始化，失败不致命

sensor_read_all()：读所有传感器 → sensor_value_t[]

全局缓存：g_temperature/g_humidity/g_lux/g_pm25

sensor_report_to_json() → MQTT 上报

## 6.3 执行器模块

① LED 灯 (led_control.c)

GPIO1_IO04 → 220Ω 电阻 → LED → GND，3.3V 高电平点亮

使用 GPIO sysfs：gpio_export_out(4) + gpio_write_val(4, 0/1)

支持 on/off/toggle 三种操作

工具接口：Agent 调用 control_led → MQTT → tool_control_led()

② 继电器 (relay_control.c)

GPIO sysfs → 三极管驱动 → 继电器线圈 → 触点控制风扇

RELAY_FAN_GPIO=5 → 风扇

③ 红外发射 (ir_control.c)

NEC 协议：9ms 引导 + 32bit 数据 LSB first

38kHz 载波：GPIO sysfs gpio_write_val() + usleep 生成

注意：usleep 精度不足以完美产生 38kHz，实际载波频率会有抖动，适合红外控制（精度要求不高）

④ 状态 LED (status_led.c) — 占位

TODO：常亮=正常 / 慢闪=传感器异常 / 快闪=网络断开

统一管理：device_manager.c

device_manager_init() → relay + led + ir 逐个初始化

device_manager_cleanup() → 逐个释放

## 6.4 GPIO 访问策略

这是面试中体现工程决策能力的关键：

+-----------------+--------------+-----------------------------+

| 外设            | 访问方式     | 原因                         |

+-----------------+--------------+-----------------------------+

| DHT11 (温湿度)  | /dev/mem mmap| 单总线, 需分辨 26us vs 70us  |

| IR 发射         | GPIO sysfs   | 38kHz载波, 红外精度要求不高    |

| 继电器/LED/粉尘 | GPIO sysfs   | 低频开关, sysfs 直接写 value   |

| 状态 LED        | GPIO sysfs   | 标准 GPIO 输出                |

+-----------------+--------------+-----------------------------+

为什么用 sysfs（而非 libgpiod）：

sysfs 简单直接：write /sys/class/gpio/export → write direction → write value

不需要交叉编译额外库（libgpiod 需要 libgpiod.so），减少依赖

内核 4.x 广泛支持，兼容性好

缺点：两步操作非原子、进程崩溃可能残留 export 状态

为什么 DHT11 不用 sysfs 而用 mmap：

DHT11 协议需要分辨 26us vs 70us 脉宽，sysfs write 延迟 ~50us 做不到

/dev/mem + mmap 直接寄存器操作延迟 < 0.1us

项目采用分级策略：能用 sysfs 的用 sysfs（简单通用），必须高速的用 mmap

## 6.5 工具分发

嵌入式端工具分发和 Python 端 Function Calling 对称设计：

Python: TOOL_REGISTRY['control_led']  C: g_tool_registry[] = {

→ control_led(args)                   'control_led', tool_control_led,

'control_relay', tool_control_relay,

查表 → 函数调用                       'send_ir', tool_send_ir, ...}

查表 → 函数指针调用

tool_call_parse_json()：手写字符串解析，不依赖 cJSON

tool_dispatch()：线性查表 g_tool_registry[] → 匹配函数指针 → 执行

tool_result_to_json()：序列化为 JSON-RPC 格式

## 6.6 本地存储 SQLite3

选 SQLite3 而非纯文件：支持 SQL 查询，不用自己写索引

WAL 模式：读写不互斥，采集线程写时查询线程也能读

Prepared Statement：? 占位符防注入 + 预编译提升性能

自动清理：DELETE 超过 7 天的数据，防止磁盘写满

SQLite3 静态编译进程序 (lib/sqlite3.c)，不依赖外部 .so

# 7. 通信协议 JSON-RPC

① 工具调用 (Agent → 设备)

{"id":"req_001","method":"tool.call","params":{"tool":"control_led","args":{"action":"on"}}}

② 工具结果 (设备 → Agent)

{"id":"req_001","method":"tool.result","result":{"success":true,"data":{...}}}

③ 传感器上报 (设备 → Agent, 周期2s)

{"id":"evt_001","method":"sensor.report","params":{"timestamp":"...","sensors":[{...}]}}

④ 心跳 (设备 → Agent, 30s)

{"id":"hb_001","method":"heartbeat","params":{"uptime":3600}}

⑤ 设备注册 (retained消息)

{"id":"reg_001","method":"device.register","params":{"device_id":"...","tools":["control_led",...]}}

# 8. 项目目录结构

edge-ai-agent-gateway/

├── agent/                     Python AI Agent

│   ├── main.py               启动入口

│   ├── agent_core.py         EdgeAgent LLM对话+Function Calling

│   ├── mqtt_bridge.py        MQTT连接+发布订阅+事件路由

│   ├── config.yaml           配置

│   ├── tools/                工具实现 (Agent的手)

│   ├── memory/               对话记忆

│   └── web/                  Flask+SocketIO面板

├── embedded/                 C 嵌入式程序 (i.MX6ULL)

│   ├── Makefile              交叉编译

│   ├── CMakeLists.txt        CMake备选

│   ├── include/              头文件

│   │   ├── config.h          全局配置 (引脚/设备路径)

│   │   ├── logging.h         日志宏定义

│   │   ├── protocol.h        JSON-RPC协议结构体

│   │   ├── actuator/         执行器头文件

│   │   │   ├── gpio_util.h   GPIO sysfs操作

│   │   │   ├── relay_control.h 继电器控制

│   │   │   ├── led_control.h LED灯控制

│   │   │   ├── ir_control.h  NEC红外发射

│   │   │   └── device_manager.h 执行器统一管理

│   │   ├── sensor/           传感器头文件

│   │   │   ├── dht11.h       DHT11温湿度

│   │   │   ├── bh1750.h      BH1750光照

│   │   │   ├── gp2y1014au.h  GP2Y1014AU粉尘

│   │   │   ├── w25q32.h      W25Q32 SPI Flash

│   │   │   ├── status_led.h  状态LED

│   │   │   └── sensor_manager.h 传感器统一管理

│   │   ├── comm/             通信头文件

│   │   ├── tools/            工具分发头文件

│   │   └── storage/          SQLite3头文件

│   └── src/                  源文件 (与include/一一对应)

├── config/                   部署配置 (systemd/mosquitto)

└── tests/                    Python端测试

# 9. 面试要点

① 一句话定调（10秒）

"这是一个边缘 AI 智能家居网关。用户说打开灯，Python Agent 通过 LLM 理解意图，MQTT 下发指令到 i.MX6ULL，C 程序操作 GPIO 控制真实的硬件。"

② 展示架构（30秒）

"三层：Python AI 大脑 + MQTT 通信 + C 嵌入式手脚。设备端 4 线程 + 4 种传感器协议 + GPIO sysfs + mmap。"

③ 按方向展开（2分钟）

偏软件：讲 Function Calling 机制 → 多线程 → 内部队列 → JSON-RPC 协议

偏硬件：讲 GPIO 分级策略（mmap 用于 DHT11，sysfs 用于常规 IO）→ GP2Y1014AU 选型降成本 → 4 种外设协议

偏系统：讲 SQLite3 WAL → 自研消息队列 → 为什么不用 POSIX mqueue

④ 主动说坑（加分）

GP2Y1014AU 替代 PMS5003：从 50 元激光传感器换成 2 元红外传感器降成本，但精度从 ±10% 降到 ±20%，AI 补偿：LLM 结合室外气象数据交叉校准

IR 发射 usleep 精度不够生成 38kHz：红外遥控对载波频率精度要求不高（±2kHz 都能解码），sysfs 方案实测可用

DHT11 mmap 资源泄漏：初始版本忘记 munmap，后来加了 cleanup 函数

⑤ 如果重来

DHT11 应改用内核驱动而非 userspace mmap

IR 应改用硬件 PWM 生成 38kHz 载波

GP2Y1014AU 的 ADC 应改用 IIO buffer 模式而非每次 sysfs 读

JSON 解析应引入 cJSON 避免手写边界 bug

—— 全文完 ——