BH1750 光照传感器嵌入式调试全记录

一、项目背景

- 硬件平台：i.MX6ULL 开发板（Linux 4.1.15）

- 传感器：BH1750 数字光照强度传感器（I2C 接口）

- 硬件连接：

  - VCC → 3.3V

  - GND → GND

  - SCL → UART4_TX（对应 I2C1）

  - SDA → UART4_RX（对应 I2C1）

  - ADDR → GND（从机地址 = 0x23）

- 最终目标：用 C 语言程序实时读取并显示光照强度（单位：Lux）

二、调试过程中遇到的 6 大核心问题及解决办法

问题 1：设备树节点应该写在哪儿？地址怎么填？

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 不确定 BH1750 的设备树节点是写在根节点 / 下，还是写在其他地方。 |
| 原因 | 对设备树的总线拓扑结构理解不够清晰。 |
| 解决方案 | I2C/SPI 等需要总线寻址的外设，必须写在对应的总线控制器节点下（即 &i2c1 { ... }; 的大括号内部）。 BH1750 的 ADDR 接 GND，7 位 I2C 地址为 0x23，在 reg 属性中填入 <0x23>。 |
| 关键认知 | 根节点 / 下只放“直接挂在 CPU 内存总线上的设备”或“纯 GPIO 控制的简单设备”（如蜂鸣器、按键）。I2C 从设备必须挂在对应的 I2C 控制器节点下。 |

最终设备树节点写法：

dts

&i2c1 {

clock-frequency = <100000>;

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c1>;

status = "okay";

bh1750@23 {

compatible = "rohm,bh1750";

reg = <0x23>;

status = "okay";

};

};

问题 2：设备树里的 &i2c1 对应系统里的哪个 /dev/i2c-X？

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 设备树写的是 &i2c1，但在 /sys/bus/i2c/devices/ 下看到的是 0-0023（对应 i2c-0）。用 i2cdetect -y 1 扫描，什么都扫不到。 |
| 原因 | 在 i.MX 系列芯片中，设备树标签（Label）和 Linux 系统内的总线编号（i2c-X）不是一一对应的，由 aliases 节点决定映射关系。 |
| 解决方案 | 查看 /sys/bus/i2c/devices/ 下的目录前缀（0- 代表总线 i2c-0），或直接用 i2cdetect -y 0 扫描找到正确的总线。 |
| 关键认知 | 不要凭直觉猜编号，用 ls /sys/bus/i2c/devices/ 看实例化出来的前缀数字，或者用 i2cdetect -y 挨个扫描确认。 |

验证命令：

bash

ls /sys/bus/i2c/devices/          # 查看已实例化的设备

i2cdetect -y 0                    # 扫描 I2C-0 总线

问题 3：内核没有 BH1750 驱动，怎么办？

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | i2cdetect -y 0 能看到地址 23（数字），但不会变成 UU；/sys/bus/iio/devices/ 下也没有光照文件；检查 /lib/modules/... 发现没有 bh1750.ko 驱动模块。 |
| 原因 | 当前内核编译时未包含 CONFIG_BH1750 驱动选项。 |
| 解决方案 | 编译内核比较耗时，我们绕开内核驱动，直接在应用层（Shell/C 语言）通过 /dev/i2c-X 设备文件发送 I2C 指令并读取原始数据，手动计算 Lux 值。 |
| 关键认知 | Linux 下访问 I2C 设备有两条路：内核驱动框架（IIO） 和 用户空间直接操作 /dev/i2c-*。做项目验证时，后者往往更快更灵活。 |

用户空间操作流程：

text

/dev/i2c-0 → open() → ioctl(I2C_SLAVE) → write(cmd) → read(data) → close()

问题 4：Shell 脚本循环读取，数据全是 0x0000（最大陷阱）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 手动在终端敲 i2cset + i2cget 能读到 0x3100（非零值），但写成 while 循环脚本后，读到的全是 0x0000。 |
| 原因分析 | 1. 模式用错了：手动成功用的是连续测量模式 0x10，而脚本里误用了单次模式 0x20 或加了复位指令 0x01，导致传感器状态机错乱。 2. 延时太短：手动敲命令时自然停顿了 0.3 秒以上，但脚本里只给了 0.2 秒（手册最低 180ms，但实际需要更充裕的时间）。 |
| 解决方案 | 完全复刻手动成功的“黄金组合”： i2cset -y 0 0x23 0x10 → sleep 0.3 → i2cget -y 0 0x23 0x00 w 去掉所有的复位指令和模式切换，保持通信流程最简单。 |
| 关键认知 | I2C 传感器的时序极其严格，转换时间不够就会返回全 0；不要轻易改变已验证有效的指令序列。 |

验证有效的单行循环：

bash

while true; do i2cset -y 0 0x23 0x10; sleep 0.3; i2cget -y 0 0x23 0x00 w; sleep 1; done

问题 5：遇到强光数据“不正常”或饱和

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 用手电筒直射传感器，读数没有线性上升，反而固定在最大值或跳变为 0。 |
| 原因分析 | BH1750 的物理量程上限约为 65535 Lux。超过量程后，内部 ADC 溢出，数据表现异常（饱和）。 光照参考：正午阳光约 100,000 ~ 120,000 Lux，远超量程。 |
| 解决方案 | 硬件层（推荐）：在传感器窗口贴半透明胶带或白纸，物理衰减光线。 软件层：在代码中增加判断，当原始值 raw >= 60000 时，打印 "WARNING: Saturated" 提示用户数据已不可信。 |
| 关键认知 | 这不是代码 Bug，这是物理器件的固有限制。数字传感器都有量程，使用前必须了解其动态范围。 |

代码中的饱和判断：

c

if (raw_data >= 60000) {

printf(" [WARNING: Sensor saturated!]\n");

}

问题 6：光照强度“不能实时读取”的误解

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象 | 用户感觉数据显示有延迟，不是“实时”的。 |
| 原因分析 | BH1750 硬件本身的 ADC 转换需要时间（高分辨率模式需 180ms），加上循环中的 sleep(1)，实际刷新周期约 1.3 秒/次。这是硬件的物理限制，无法突破。 |
| 解决方案 | 明确认知：1.3 秒刷新就是 BH1750 的“实时”。如果需要更高速度，需更换硬件（如 TSL2561 等更快传感器）。 |
| 关键认知 | “实时”在嵌入式系统中是相对的，取决于传感器的转换时间 + 通信速度 + 软件处理开销。 |

三、最终 C 语言程序架构

c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdint.h>

#include <fcntl.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <linux/i2c-dev.h>

#include <errno.h>

#include <string.h>

#include <time.h>

#define BH1750_ADDR         0x23

#define BH1750_CONT_H_RES   0x10

int bh1750_init(const char *i2c_device, int addr);

int bh1750_write_cmd(int fd, uint8_t cmd);

int bh1750_read_raw(int fd, uint16_t *raw_value);

float bh1750_calc_lux(uint16_t raw_value);

int main() {

int i2c_fd = bh1750_init("/dev/i2c-0", BH1750_ADDR);

while (1) {

bh1750_write_cmd(i2c_fd, BH1750_CONT_H_RES);

usleep(200000);

bh1750_read_raw(i2c_fd, &raw_data);

lux = (float)raw_data / 1.2;

printf("[%s] Raw: 0x%04X Lux: %.2f\n", time_str, raw_data, lux);

sleep(1);

}

close(i2c_fd);

return 0;

}

编译运行：

bash

gcc -O -o bh1750 bh1750.c

./bh1750

四、关键知识点汇总

| 知识点 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备树节点位置 | I2C 从设备必须挂在 &i2cX { ... }; 内，不能放根节点下 |
| I2C 地址填写 | reg = <0x23>; 填 7 位地址，由硬件引脚（ADDR）决定 |
| 总线编号映射 | 设备树 &i2c1 不一定是 /dev/i2c-1，需用 i2cdetect -y 扫描确认 |
| 驱动 vs 应用层 | 无内核驱动时，可通过 /dev/i2c-* 直接操作硬件 |
| 时序要求 | BH1750 转换需 ≥ 180ms，实际建议 sleep 0.3 |
| 测量模式 | 0x10 = 连续高分辨率模式（最稳定），避免混用 0x20/复位指令 |
| 量程限制 | BH1750 最大 65535 Lux，超量程会饱和（数据异常） |
| “实时”限制 | 硬件转换时间 + sleep(1) ≈ 1.3 秒刷新一次 |

五、完整调试工具链清单

| 阶段 | 工具/命令 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 硬件检测 | i2cdetect -y 0 | 扫描总线，确认设备地址是否响应 |
| 设备树验证 | ls /sys/firmware/devicetree/base/soc/*i2c* | 检查运行时设备树是否包含节点 |
| I2C 总线确认 | ls /sys/bus/i2c/devices/ | 查看已实例化的 I2C 设备 |
| 手动指令测试 | i2cset + i2cget | 验证传感器能否返回有效数据 |
| 脚本验证 | while true; do ...; done | 快速验证循环读取的稳定性 |
| 最终程序 | C 语言 + /dev/i2c-0 | 生产级应用 |

六、一句口诀

“I2C 设备挂总线，地址看引脚；手动指令调时序，应用层 C 语言跑；强光饱和别慌张，物理遮光最可靠。”