MQTT 连接 — 完整问题与解决方案

问题 1：程序卡住 127 秒

现象：日志停在 SQLite 已就绪，不再打印，等了两分多钟才报错。

原因：Broker IP 从 192.168.1.50 改成 192.168.211.1 后，两个地址在同一网段，TCP 真的尝试连接了，但 Windows 上 Mosquitto 没启动，mosquitto_connect() 阻塞等待 TCP 超时。之前 192.168.1.50 不在同一网段，TCP 瞬间返回 No route to host，不卡。

解决：启动 Windows 上的 Mosquitto Broker。

问题 2：启动后仍连不上

现象：Mosquitto 跑了，板子还是 Connection timed out。

原因：Mosquitto 2.1.0 默认 local only mode，只监听 127.0.0.1，拒绝外部 IP 连接。日志明确提示：

Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.

解决：创建配置文件 C:\Users\28933\Desktop\mosquitto.conf：

listener 1883 0.0.0.0

allow_anonymous true

启动时指定配置文件：mosquitto.exe -v -c C:\Users\28933\Desktop\mosquitto.conf

问题 3：网页不显示数据

现象：终端仪表盘有温湿度数据，网页显示 --。

原因：嵌入式 (config.h) 配的是 192.168.1.50，Agent (config.yaml) 配的是 127.0.0.1，两边没连同一个 Broker，数据到不了 Agent。

解决：两边统一改成 192.168.211.1。

问题 4：每次都要手动启动

原因：Mosquitto 2.1.0 没有 install 命令，不能用 Windows 服务。Agent 也没配开机启动。

解决：在 Windows 启动文件夹放入两个 bat 文件：

C:\Users\28933\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\mosquitto.bat：

cd "C:\Program Files\Mosquitto"

start /min mosquitto.exe -v -c C:\Users\28933\Desktop\mosquitto.conf

C:\Users\28933\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\agent.bat：

cd C:\Users\28933\Desktop\study_linux\work_program\edge-ai-agent-gateway\agent

start /min python main.py

重启电脑自动生效。验证：netstat -an | findstr 1883 看到 LISTENING。

汇总

| # | 问题 | 根因 | 解决 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序卡 127 秒 | Broker 没启动，TCP 等超时 | 启动 Mosquitto |
| 2 | 启动后仍连不上 | 2.1.0 默认 local only | 配 listener 1883 0.0.0.0 |
| 3 | 网页无数据 | 两端 Broker IP 不一致 | 统一 192.168.211.1 |
| 4 | 每次手动启动 | 没配开机自启 | 启动文件夹放 bat |

最终链路

嵌入式 (i.MX6ULL) ──MQTT──► Mosquitto (Windows 192.168.211.1:1883) ◄──MQTT── Agent (Python)

│

└── 开机自启, 无需手动干预